Jednočipové počítače RPi Pico, Arduino, ESP a jiné

Tyto mikrokontroléry jsou široce používány v různých aplikacích, včetně IoT (Internet věcí), domácí automatizace, robotiky a mnoha dalších. Každý z nich má své jedinečné vlastnosti a výhody, což umožňuje vývojářům vybrat si ten pravý pro jejich konkrétní projekt.

Raspberry Pi Pico (W)

Má verzi s Wi-Fi i bez.

Výrobce: Raspberry Pi Foundation

Mikrokontrolér: RP2040 (vyvinutý společností Raspberry Pi)

Programování: C/C++ pomocí MicroPython, CircuitPython a dalších

Vlastnosti:

- Dvoujádrový mikrokontrolér s vysokým výkonem (133 MHz)

- 264 KB interní paměti

- 26 programovatelných GPIO pinů

- Podpora pro různé rozhraní jako SPI, I2C, UART, PWM, a další

Využití:

- Elektronické hračky

- Malé roboty

- Senzorické projekty

- Školní vzdělávací projekty

(Raspberry Pi Pico W)

Arduino

Výrobce: Arduino LLC

Mikrokontroléry: Řada AVR (např. ATmega328, ATmega2560), řada ARM (např. SAMD21, SAMD51)

Programování: C/C++ pomocí Arduino IDE nebo dalších vývojových prostředí

Vlastnosti:

- Široká škála dostupných desek s různými mikrokontroléry a funkcemi

- Snadné použití a programování pro začátečníky

- Řada vstupně/výstupních pinů a periferií pro různé projekty

Využití:

- Automatizace domácnosti

- Elektronické umění

- Měřicí a kontrolní systémy

- Robotika

(Arduino Uno)

ESP (např. ESP8266, ESP32)

Výrobce: Espressif Systems

Mikrokontroléry: Řada ESP8266, ESP32

Programování: C/C++ pomocí Arduino IDE nebo ESP-IDF (ESP32)

Vlastnosti:

- Vestavěná podpora Wi-Fi (u ESP8266 i ESP32)

- Bluetooth (u ESP32)

- Nízká spotřeba energie v režimu spánku

- Rozsáhlé možnosti vstupně/výstupních pinů

Využití:

- Internet of Things (IoT) projekty

- Chytré domácnosti

- Senzorové sítě

- Monitorování a řízení vzdálených zařízení

(ESP32)

Porovnání:

| Charakteristika | RPi Pico | Arduino | ESP8266 / ESP32 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mikrokontrolér | RP2040 | Řada AVR, ARM | Řada ESP8266, ESP32 |
| Programovací jazyky | MicroPython, C/C++ | C/C++ | C/C++ |
| Vestavěná síťová podpora | Ne (dělá se i verze s Wi-Fi) | Ne | Wi-Fi (u ESP8266 i ESP32), Bluetooth (u ESP32) |
| Vstupně/výstupní piny | 26 GPIO pinů | Závisí na modelu | Závisí na modelu |
| Podpora dalších rozhraní | SPI, I2C, UART, PWM | Závisí na modelu | SPI, I2C, UART, PWM, Wi-Fi, Bluetooth |
| Využití | Elektronické hračky, malé roboty, senzorické projekty | Automatizace domácností, elektronické umění, měřicí a kontrolní systémy | IoT projekty, chytré domácnosti, senzorové sítě |

Jiné jednočipové počítače:

Tyto další jednočipové počítače poskytují rozmanité možnosti pro vývojáře a nadšence v oblasti elektroniky a programování. Každý z nich má své vlastní výhody a je vhodný pro různé typy projektů.

BeagleBone Black:

Výrobce: Texas Instruments

Mikrokontrolér: AM335x ARM Cortex-A8

Programování: C/C++, Python, a další

Vlastnosti:

- Vestavěná podpora Ethernetu

- HDMI výstup pro připojení k monitoru

- 65 GPIO pinů

- Široké možnosti vstupně/výstupních rozhraní

Teensy

Výrobce: PJRC

Mikrokontroléry: Řada ARM Cortex-M4

Programování: C/C++, Arduino IDE, Teensyduino

Vlastnosti:

- Vysoký výkon a rychlost (72-600 MHz)

- USB Host funkce pro připojení periferií

- Vestavěná podpora USB HID pro emulaci klávesnice nebo myši

- Podpora pro Audio rozhraní