Základní pasivní součástky

- jsou základními prvky v každém elektronickém obvodu. Slouží k ukládání, přenosu nebo rozptylu energie

- Terminologie vychází ze zpracování signálu, kde jsou součástky rozděleny na pasivní a aktivní. Pasivní součástky pouze propouštějí signál, zatímco aktivní součástky přijímají signál i napájení. Fyzikálně není mezi signálem a napájením rozdíl.

- Klíčové prvky elektronických obvodů, které nevytvářejí aktivní řízení signálu, ale spíše ho ovlivňují. Mezi hlavní základní pasivní součástky patří:

- Rezistor

  - Rezistor je elektronická součástka, která poskytuje odpor průchodu elektrického proudu.

  - Rezistor omezuje proud a upravuje napětí v obvodu.

  - Odpor je veličina stojící proti toku proudu v elektrickém obvodu. Odpor se měří v ohmech a nese symbol řeckého písmene omega (Ω)

  - Rezistory jsou označovány pomocí barevných pruhů nebo číselných kódů, které určují jejich hodnotu odporu a toleranci.

  - Existuje mnoho různých typů rezistorů:

    - Uhlíkové rezistory:

      - Nejrozšířenější a nejlevnější.

      - Nižší přesnost a toleranci, vyšší teplotní koeficient odporu.

      - Používají se pro běžné aplikace s nižšími nároky na přesnost.

    - Vrstvené rezistory:

      - Lepší přesnost a stabilita než uhlíkové rezistory.

      - Používají se pro aplikace vyžadující vyšší přesnost a stabilitu, jako jsou měřicí zařízení.

    - Oxidické filmové rezistory:

      - Ještě lepší přesnost a stabilita než vrstvené rezistory.

      - Používají se pro aplikace, které vyžadují stabilní odpor v různých teplotách.

    - Proměnné rezistory (potenciometry):

      - Umí měnit odpor ručním otáčením nebo posunem.

      - Používají se pro nastavení citlivosti, regulaci hlasitosti a další podobné aplikace.

  - Rozdíly mezi těmito typy rezistorů spočívají především v jejich přesnosti, toleranci, stabilitě odporu, teplotních koeficientech odporu a ceně.

- Ohmův zákon:

  - Ohmův zákon popisuje vztah mezi napětím, proudem a odporem v elektrickém obvodu. Stručně řečeno, Ohmův zákon říká, že proud protékající vodičem je přímo úměrný napětí přiloženému na tento vodič a nepřímo úměrný jeho odporu. Matematicky se to dá vyjádřit jako:

    - I je proud protékající vodičem (měřený v ampérech, A),

    - U je napětí přiložené na vodič (měřené ve voltech, V),

    - R je odpor vodiče (měřený v ohmech, Ω).

  - čím vyšší je napětí na vodiči nebo čím nižší je jeho odpor, tím vyšší bude proud protékající vodičem. Naopak, čím vyšší je odpor vodiče, tím nižší bude proud procházející vodičem při daném napětí

- Kondenzátor

  - Skládá se z dvou vodivých desek oddělených dielektrikem (izolačním materiálem), jako je například keramika, sklo nebo plast.

  - Existuje mnoho různých typů kondenzátorů, včetně keramických, tantalových, elektrolytických a polypropylenových kondenzátorů.

  - Použití

    - Používány v široké škále elektronických obvodů a zařízení. Jsou využívány pro vyhlazování napětí, odstranění šumu a rušení, filtraci signálů, stabilizaci napětí a mnoho dalších aplikací. Jsou nezbytné například v napájecích zdrojích, oscilátorech, filtrech a komunikačních systémech.

  - Co dělá

    - ukládá elektrický náboj mezi svými deskami, vytvářející elektrické pole. Tímto způsobem může kondenzátor dočasně uchovávat elektrickou energii.

  - veličina

    - kapacita, měřená ve faradech (F)

    - Kapacita kondenzátoru určuje, kolik náboje může kondenzátor uchovat při daném napětí. Čím větší je kapacita, tím více náboje může kondenzátor uchovat.

  - Stavové veličiny

    - Napětí na kondenzátoru (V): Momentální elektrické napětí mezi jeho deskami, které určuje, kolik náboje je uloženo v kondenzátoru.

    - Náboj na kondenzátoru (Q): Celkový elektrický náboj, který je uložen mezi deskami kondenzátoru. Je přímo úměrný napětí na kondenzátoru.

    - Proud procházející kondenzátorem (I): Momentální elektrický proud, který prochází kondenzátorem.

  - Co projde kondenzátorem

    - umožňuje průchod elektrického proudu pouze v krátkodobém horizontu, kdy se náboj akumuluje na jeho deskách. Po dosažení určitého napětí na deskách se elektrický proud zastaví, protože kondenzátor je plně nabitý. Nicméně, v krátkodobém horizontu může kondenzátor reagovat na změny v elektrickém obvodu.

  - Chování k signálu s určitou frekvencí

    - závisí na jeho kapacitě

    - Kondenzátory mají schopnost filtrovat nízkofrekvenční signály a propouštět vysokofrekvenční signály. To znamená, že kondenzátor může sloužit jako nízkofrekvenční propustný filtr (propouští signály s nízkou frekvencí) nebo jako vysokofrekvenční propustný filtr (propouští signály s vysokou frekvencí), v závislosti na jeho hodnotě kapacity a dalších parametrech obvodu.

- Cívka

  - Cívka je elektronická součástka, která generuje magnetické pole, když protéká elektrický proud. Toto pole může interagovat s dalšími cívkami nebo s feromagnetickými materiály.

  - obvykle tvořena vinutím vodiče kolem jádra

  - Jádro

    - slouží k zesílení magnetického pole vytvořeného elektrickým proudem, což zvyšuje indukčnost cívky. To umožňuje cívce dosáhnout vyšší indukční hodnoty při zachování menších rozměrů.

  - Stavová veličina

    - Stavovou veličinou cívky je její indukčnost, která určuje schopnost cívky generovat magnetické pole při průchodu elektrického proudu. Indukčnost se měří v henry (H). Čím vyšší je indukčnost cívky, tím silnější magnetické pole je schopna vytvořit při stejném proudu.

  - Použití

    - používány v široké škále elektronických obvodů a zařízení

    - Mohou být použity pro ukládání energie v magnetickém poli, jako například v různých druzích převodníků (například pro měření proudu), filtrů (například pro filtrování šumu), a stabilizátorů napětí

      - Cívky mohou být použity pro ukládání energie v magnetickém poli díky jejich schopnosti vytvářet magnetické pole, když protéká jimi elektrický proud. Při průchodu proudu cívkou se vytváří magnetické pole kolem cívky. Toto pole má tendenci ukládat energii ve formě magnetické energie.

  - Existuje mnoho typů cívek, včetně vzduchových cívek, feritových cívek a tlumivek.