Základní principy teorie informace

Jedním ze stěžejních pojmů kybernetiky je informace. Lze vykládat velice široce, obecně je vztahována k pojmům, jako jsou zpráva, sdělení, údaj, poznatek apod.

Z pohledu kybernetiky je informace jakákoliv zpráva, kterou lze reálně (nyní) nebo potenciálně (v budoucnu) použít k řízení systému.

Zákonitostmi vzniku, přenosu a zpracování zpráv se zabývá vědní disciplína nazvaná Teorie informace. Její základy formuloval v roce 1948 Claude E. Shannon. Nezávisle se podobnými problémy zabýval N. Wiener.

Základní pojmy

Zpráva: (sdělení) je libovolný údaj reprezentovaný ve formě textu, řeči, posloupnosti čísel, obrazu, zvuku apod. Zpráva je materiální nositel informace a má kvalitativní i kvantitativní obsah.

Informace: kvantitativní obsah zprávy. Informace je abstraktní pojem nehmotné podstaty

Signál: fyzikální realizace zprávy ve formě nějaké fyzikální veličiny – elektrický proud, světlo, zvuk apod.

Zpráva: nabývá svého významu v okamžiku, kdy je sdělena. Přenesena od zdroje zprávy k jejímu příjemci. Úkolem teorie informace je zabezpečení účinného přenosu zprávy mezi dvěma systémy – zdrojem zprávy a příjemcem zprávy.

Šum: je jakákoliv (náhodné) rušení působící na signál během jeho přenosu sdělovací soustavou.

Kódování a dekódování: Kódování je proces převodu zprávy do formy, která je vhodná pro přenos, zatímco dekódování je proces převodu zprávy zpět do původní formy po přenosu. Tyto procesy jsou klíčové pro efektivní a spolehlivý přenos informací.

Redundance a komprese dat: Redundance je přítomnost nadbytečných dat v zprávě, které mohou být odstraněny bez ztráty informací. Komprese dat je proces snižování velikosti dat pro efektivnější skladování nebo přenos. Redundance může být užitečná pro samo opravování kódu

Kapacita kanálu: Kapacita kanálu je maximální rychlost, kterou lze přenášet informace přes daný komunikační kanál. Je ovlivněna šumem, šířkou pásma a dalšími faktory.

Teorie kódování: Tato oblast se zabývá návrhem optimálních kódů pro přenos dat, které minimalizují pravděpodobnost chyb při přenosu.

Množství informace a entropie

Aby bylo možné hodnotit a porovnávat různé zprávy (resp. přenosové soustavy) bylo nutné zavést kvantitativní míru, pro vyjádření množství informace obsažené ve zprávě (resp. přenosovém kanálu).

Způsobů je několik. Princip stanovení množství informace ve zprávě se zakládá na tom, jak velká neurčitost nějakého jevu se sdělenou zprávou odstraňuje.

Nejrozšířenější je Shannonův přístup, který vychází ze skutečnosti, že množství informace obsažené ve zprávě souvisí s předchozí znalostí pravděpodobnosti výskytu zprávy u příjemce (apriorní informace).

Množství informace – je dáno množstvím neurčitosti, která se přijetím zprávy odstranila.

Informační entropie – Míra nejistoty se nazývá informační entropie.

Sdělovací soustava

Zdroj zprávy (informace) -> kódovací zařízení (kodér) -> Přenosový kanál -> Dekódovací zařízení (dekodér) -> příjemce zprávy (informace)

Příklad: Přenos zprávy pomocí telefonu.

Zdroj zprávy: lidský hlas

signál: změna tlaku

Kódovací zařízení: mikrofonní vložka (převodník akustického tlaku na proud)

signál: tlak / el. proud

Přenosový kanál: telefonní vedení

signál: el proud

Dekódovací zařízení: sluchátková vložka (převod z el. proudu na tlak

signál: el. proud / tlak

Příjemce zprávy: lidské ucho

signál: změna tlaku